563WEB配置程序说明

一、程序功能：

本程序实现的是563web网页配置的功能，具体如下：

1.用户登录界面

浏览器地址栏里输入563的ip地址即可获取563的登陆界面，用户输入正确的用户名和密码可以跳转到563的配置网页上。默认用户名为“123”默认密码为“123”。也可以通过配置网页来修改用户名与密码，563重启后生效

2.网络配置界面

这是本程序的主要功能，程序一共提供了了3个配置子网页：基础设置、端口设置、密码设置。通过主界面左侧的按钮可以自由切换，每个子网页都可以获取563当前的状态参数，同时可以修改配置563的网络参数与工作模式。配置完毕后，用户通过重启563就可以将563工作在新的网络参数与模式下

3.支持手动恢复出厂设置

有时用户会忘记自己配的参数（例如用户名与密码）或者参数配置不符合网络规范，导致563网络不能正常工作。程序将PB6脚作为恢复出厂设置的引脚，低电平有效，563上电检测

二、程序说明：

1.WEB界面配置通讯协议

基础设置界面（Html_basic）

| 配置项 | 配置名 | 配置值 |
| --- | --- | --- |
| 设备MAC | __PMAC | __AMAC |
| 设备IP | __PSIP | __ASIP |
| 子网掩码 | __PMSK | __AMSK |
| 网关 | __PGAT | __AGAT |

端口设置界面(Html_port)

| 配置项 | 配置名 | 配置值 |
| --- | --- | --- |
| 网络模式 | __PMOD | __AMOD |
| 本地端口 | __PSPT | __ASPT |
| 目的IP | __PDIP | __ADIP |
| 目的端口号 | __PDPT | __ADPT |

密码管理界面（Html_user）

| 配置项 | 配置名 | 配置值 |
| --- | --- | --- |
| 用户名 | __PUSE | __AUSE |
| 密码 | __PPAS | __APAS |

2.浏览器请求Request报文解析

浏览器request报文结构组成：

【Method 】空格【Request-URL】空格【HTTP-Version 】CRLF

CRLF

【Message-Body】

【method】：主要有POST与GET两种请求方式，配置界面都是发送post请求

【Request-URL】:浏览器想要获取的内容，该内容以数组常量的形式保存在单片机flash中。

【HTTP-Version】：本程序使用的是HTTP/1.1版本

CRLF:回车换行符。

【Message-Body】：消息主体，本例程里，只有POST请求才会包含有消息主体，主体内容就是配置界面（Html_basic、Html_port、Html_user）提交的配置信息,格式为：

配置名1=配置值1&配置名2=配置值2&配置名3=配置值3……

例如：密码管理界面上提交用户名：admin；密码：admin

则浏览器post请求里的消息主体是： __PUSE=admin&__PPAS=admin

更多内容可以参考HTTP协议（RFC2616）

3.	web	服务器响应报文解析

面对浏览器的一次请求，563web服务器需要先发送http-response响应报文，

然后才发送URL资源文件。

响应报文的格式可以参照HTTP协议（RFC2616），本程序中已经在HTTPS.H文件中定义好相关响应报文。

4.Html网页内容

本程序采用的html网页使用的是“html+css+javascript”的形式编写，结构简单，使用字符串的形式保存在单片机flash里(Html_main ……),图片格式（PNG、GIF）文件都是以十六进制数组常量保存。

5.563发送URL资源文件注意事项：

563发送网页时要分为两种情况考虑：

1.   发送URL里没有配置信息，例如：图片文件或者一部分网页（“关于沁恒”）,563直接将该URL文件从FLASH里复制到单片机RAM里进行发送

2.   发送URL里包含有配置信息，例如三个配置子网页：“基础设置”，“端口设置”，“密码设置”发送之前563需要先将flash里的URL文件与程序里的一个配置参数表进行对比替换，该参数表是一个结构体数组，每个结构体包含两部分：被替换的字符串（“__Axxx”）与替换后的最新值。替换过程中需要将html URL文件里“__A”开头的字符串替换掉

6.总体流程图

请见附件《563web配置流程图.pdf》