三模键盘说明

- 概述

三模键盘三种模式为：BLE，USB，2.4G。支持USB供电和外部电源供电，支持PWM背光调节。

- 功能介绍

- 模式

- 蓝牙模式

蓝牙模式可连接4个不同的设备，支持通用广播，定向广播（注：若设备为手机，则不支持定向广播）；

3s无操作进入一级睡眠，15mim无操作进入二级睡眠；

蓝牙未连接状态 蓝色LED灯闪烁，连接状态，蓝色LED灯常亮。

b）2.4G模式

2.4G模式可与dongle端进行配对，配对成功方可通信；

当dongle断开时，30s内没有连上dongle则进入休眠模式，

无法与Dongle端通信（包括dongle丢失，未配对）时， LED灯闪烁，

3s无操作进入一级睡眠，15mim无操作进入二级睡眠。

- 组合键

·Fn+F1：静音

·Fn+F2：音量加

·Fn+F3：音量减

·Fn+F6：背光灯亮度加

·Fn+F7：背光灯亮度减

·Fn+F8：关闭/打开背光灯

·Fn+PrtSc：切换蓝牙模式

·Fn+ScrLk：切换2.4G模式

·Fn+Pause：切换USB模式

在蓝牙模式下：

·长按Fn+1：通用广播连接设备1

·长按Fn+2：通用广播连接设备2

·长按Fn+3：通用广播连接设备3

·长按Fn+4：通用广播连接设备4

·短按Fn+1：定向广播连接设备1

·短按Fn+2：定向广播连接设备2

·短按Fn+3：定向广播连接设备3

·短按Fn+4：定向广播连接设备4

在2.4G模式下：

·Fn+5 ：开启配对

- 电源

支持USB供电，支持外部电源供电，外部电源1.5V-3V均可；（由于外部电源电压不确定，所以没开启电压监测）

背光灯仅在USB供电时支持；

在USB供电时，不进入一级睡眠。