总述

当前版本V1.1支持滤波模式1～4

滤波模式1和2占用资源较少，适合在主循环中非阻塞式执行，但由于充放电次数相对较多，故不太适合在功耗要求较高的使用场景下。使用demo位于touchkey1文件夹下。

滤波模式2是模式1的单个按键输出版本，当有多个按键按下时，输出变化幅度最大的按键值，建议使用在串扰严重的场合，当然串扰的消除更依靠硬件和工艺的处理。

使用滤波模式1或2，需要在初始化时首先调用函数TKY_BaseInit，对滤波和基线的一些工作模式进行初始化；然后调用函数TKY_CHInit，对各个触摸通道进行初始化(在此之前需要对通道的IO工作模式设置为悬浮输入，TKY_CHInit中不具备此功能)；最后建议在主循环中调用轮询函数TKY_PollForFilterMode_1_2，以获取对应的按键值。

滤波模式3和4的轮询函数TKY_PollForFilterMode_3_4不需要被频繁调用，即可实现较好的效果，还可以休眠其中一部分通道，所以更适合对功耗要求较高的场合。需要注意轮询函数TKY_PollForFilterMode_3_4是阻塞式(等待所有非休眠通道转换完毕)。使用demo位于touchkey2文件夹下。

滤波模式4是模式3的单个按键输出版本，当有多个按键按下时，输出变化幅度最大的按键值，建议使用在串扰严重的场合。

使用前必须按所选择的通道数量重新定义CH579_touchKey.h中的如下宏定义：

#define	TKY_MCU_TYPE		TKY_MCU_CH579M		//----MCU型号---

#define  MAX_QUEUE_NUM    2     //--使用的触摸按键通道数目—

其中MAX_QUEUE_NUM，必须和通道初始化中的初始化数量严格对应。

此外需要在工程里定义一个数组，用于初始化，数组名称不限，长度为宏定义MAX_QUEUEBUF_LEN，如UINT8  tkyBuf[MAX_QUEUEBUF_LEN];

函数功能描述

UINT8 TKY_BaseInit(TKY_BaseInitTypeDef TKY_BaseInitStruct)

功能描述：对触摸按键进行基础参数初始化。

输入参数：TKY_BaseInitStruct，该参数类型为TKY_BaseInitTypeDef。

输出参数：初始化结果。为0则初始化成功，第0位置1(0x01)则代表滤波器模式参数错误，第1位置1(0x02)则代表滤波器等级参数错误。

初始化参数注解：

typedef struct

{

UINT8 maxQueueNum;				//--测试队列数量--

UINT8 filterMode;					//--滤波器模式--

UINT8 filterGrade;					//--滤波器等级--

UINT8 baseRefreshOnPress;			//--基线在按键按下时是否进行--

UINT16 baseRefreshSampleNum;  	//--基线刷新采样次数--

UINT8 *tkyBufP;					//--测试通道数据缓冲区指针--

}TKY_BaseInitTypeDef;

maxQueueNum：使用的触摸按键通道数目，赋值必须与宏定义MAX_QUEUE_NUM一致。

filterMode：目前滤波器模式有FILTER_NONE(无滤波)、FILTER_MODE_1(滤波器模式1，该模式对采样时间要求不高，能够同时输出多个按键值) 、FILTER_MODE_2(滤波器模式2，该模式滤波方式同滤波器1，只能输出单个按键值，若有多个按键按下，则输出变化率最大的按键值，该模式可用于串扰比较严重的使用场景)。

filterGrade：滤波器等级，在滤波模式1和2时，该参数可设置0～16。该参数越大，检测结果越稳定，抗干扰能力越强，但是该参数过大，容易造成检测结果滞后或非常短暂的按键值无法检测出来，所以需要根据实际应用中的需求，来设置该参数的大小。此外该参数为0时，并不代表滤波器未启用，只是滤波器未得到进一步加强。

baseRefreshOnPress：基线刷新在按键按下时是否进行。为1则继续按设定的间隔刷新;为0，则在当前按键有按下的情况下，基线停止刷新。

baseRefreshSampleNum：基线刷新采样次数，该参数范围0～65535，设置为0时，关闭基线刷新，参数越大，基线更新越缓慢。在同样的baseRefreshSampleNum设置值下，滤波器等级越高，基线刷新越慢。

tkyBufP：测试通道数据缓冲区指针。

示例代码如下：

UINT8  tkyBuf[MAX_QUEUEBUF_LEN];

TKY_BaseInitStructure.filterMode = FILTER_MODE_1;

TKY_BaseInitStructure.filterGrade = 4;

TKY_BaseInitStructure.maxQueueNum = MAX_QUEUE_NUM;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshOnPress = 0;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshSampleNum = 60000;

TKY_BaseInitStructure.tkyBufP = tkyBuf;

TKY_BaseInit(TKY_BaseInitStructure);

UINT8 TKY_CHInit(TKY_ChannelInitTypeDef TKY_CHInitStruct)

功能描述：对触摸按键单个触摸通道进行通道参数初始化。

输入参数：TKY_ CHInitStruct，该参数类型为TKY_ChannelInitTypeDef。

输出参数：初始化结果。为0则初始化成功，第0位置1(0x01)则代表该触摸通道参数有错，第1位置1(0x02)则代表通道转换队列位置错误(超过最大转换通道数量)，第2位置1(0x04)则代表基线值设置错误。第3位置1(0x08)则代表门槛值设置错误。

初始化参数注解：

typedef struct

{

UINT8 channelNum;		//--该触摸按键通道编号--

UINT8 queueNum;			//--该触摸按键在转换队列中的位置--

UINT8 chargeTime;			//--该通道充放电时间—

UINT8 sleepStatus;			//--休眠--

UINT16 baseLine;  	   	//--基线--

UINT16 threshold;			//--阈值--

}TKY_ChannelInitTypeDef;

channelNum：触摸按键通道编号，通常也是ADC通道编号。

queueNum：该触摸按键在转换队列中的位置。该参数不得超过头文件中的MAX_QUEUE_NUM值，同一个触摸按键可以占有转换队列的多个位置。

chargeTime：该通道充放电时间，参数值同寄存器R8_TKEY_CNT值。

sleepStatus：该通道休眠标志，为1休眠，则轮询中不检测，用于滤波模式3和4中。

baseLine：该通道的初始基线值，不得超过4095。

Threshold：阈值，当基线值和当前检测值的差值大于该参数值时，则有按键按下。

示例代码如下：

TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 0;

TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 7;

TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200;

TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 0x0B;

TKY_ChannelInitStructure.sleepStatus = 0;

TKY_ChannelInitStructure.baseLine=3500;

TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);

UINT16 TKY_GetCurChannelMean (UINT8 curChNum, UINT8 chargeTime, UINT16 averageNum)

功能描述：对当前触摸通道进行多次触摸测量，获取当前触摸通道的测量值。该函数可用于调试各通道的充电时间，获取基线值和阈值。

输入参数：curChNum，当前测量触摸通道编号，通常也是ADC通道编号。

chargeTime，当前触摸通道的充电时间。

averageNum，测试次数。

输出参数：多次测量的平均值。

UINT16 TKY_GetCurQueueValue(UINT8 curQueueNum)

功能描述：获取任意触摸通道滤波后的测量值。该函数可用于用户自行处理滤波后数据。

输入参数：curQueueNum，所选择的测量触摸通道队列编号，注意并非ADC通道编号。

输出参数：滤波模式1和2时为所选择的通道滤波后的测量值(和基线值取差值，再和阈值比较)，滤波模式3和4时为所选择的通道滤波后的变化值(可直接和阈值比较)。

UINT16 TKY_PollForFilterMode_1_2(void)

功能描述：滤波器模式1&2下的轮询函数，建议放置在主循环中，该函数每次执行时间极短。

输入参数：无

输出参数：各通道按键值，返回值各个位对应各个队列的按键，例如队列0的触摸通道有按键，对应最低位置1。注意并非ADC通道编号。

UINT16 TKY_PollForFilterMode_3_4(void)

功能描述：滤波器模式3&4下的轮询函数，该函数是阻塞式函数，每次执行需要把所有非休眠通道转换完成后退出，执行时间请参考对应MCU的数据手册。该函数无需频繁执行，通常几十毫秒级别即可，执行频率和滤波强度设置值成正比。

输入参数：无

输出参数：各通道按键值，返回值各个位对应各个队列的按键，例如队列0的触摸通道有按键，对应最低位置1。注意并非ADC通道编号。

UINT8 TKY_SetCurQueueSleepStatus(UINT8 curQueueNum, UINT8 sleepStatus)

功能描述：设置指定队列通道的休眠模式，休眠后函数TKY_PollForFilterMode_3_4将不再对该通道进行轮询测试，休眠仅对滤波模式3&4有效。

输入参数：curQueueNum，所选择的测量触摸通道队列编号，注意并非ADC通道编号。

sleepStatus，所设置的休眠状态，为0不休眠，非0则休眠。

输出参数：设置成功输出0，队列序号超限输出1。

使用例程

//--使用滤波模式1—

UINT8 tkyBuf[MAX_QUEUEBUF_LEN];

int main()

{

UINT16   keyResult ;

TKY_BaseInitTypeDef TKY_BaseInitStructure;

TKY_ChannelInitTypeDef TKY_ChannelInitStructure;

mDelaymS(100);

SetSysClock(CLK_SOURCE_HSE_32MHz);

mDelaymS(300);

//----------------------

TKY_BaseInitStructure.filterMode = FILTER_MODE_1;

TKY_BaseInitStructure.filterGrade = 4;

TKY_BaseInitStructure.maxQueueNum = MAX_QUEUE_NUM;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshOnPress = 0;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshSampleNum = 60000;

TKY_BaseInitStructure.tkyBufP = tkyBuf;

TKY_BaseInit(TKY_BaseInitStructure);

GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_2, GPIO_ModeIN_Floating);

TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 0;

TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 7;

TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200;

TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 0x0B;

TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean (TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, 10000);

TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);

GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_6, GPIO_ModeIN_Floating);

TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 1;

TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 10;

TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200;

TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 0x0A;

TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean (TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, 10000);

TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);

while(1)

{

keyResult = TKY_PollForFilterMode_1_2();

}

}

//--使用滤波模式3—

UINT8 tkyBuf[MAX_QUEUEBUF_LEN];

int main()

{

UINT16   keyResult = 0;

TKY_BaseInitTypeDef TKY_BaseInitStructure;

TKY_ChannelInitTypeDef TKY_ChannelInitStructure;

mDelaymS(100);

SetSysClock(CLK_SOURCE_HSE_32MHz);

mDelaymS(300);

TMR0_TimerInit(FREQ_SYS/20);                  // 设置定时时间 50ms

TMR0_ITCfg(ENABLE, TMR0_3_IT_CYC_END);          // 开启中断

NVIC_EnableIRQ( TMR0_IRQn );

//----------------------

TKY_BaseInitStructure.filterMode = FILTER_MODE_3;

TKY_BaseInitStructure.filterGrade = 4;

TKY_BaseInitStructure.maxQueueNum = MAX_QUEUE_NUM;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshOnPress = 0;

TKY_BaseInitStructure.baseRefreshSampleNum = 60000;

TKY_BaseInitStructure.tkyBufP = tkyBuf;

TKY_BaseInit(TKY_BaseInitStructure);

//--------对触摸通道7进行初始化，并列为检测队列中第1位----------

GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_2, GPIO_ModeIN_Floating);

TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 0;

TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 7;

TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200;

TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 0x0B;

TKY_ChannelInitStructure.sleepStatus = 0;

TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean(TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, 10000);

TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);

//--------对触摸通道10进行初始化，并列为检测队列中第2位----------

GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_6, GPIO_ModeIN_Floating);

TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 1;

TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 10;

TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200;

TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 0x0A;

TKY_ChannelInitStructure.sleepStatus = 0;

TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean(TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, 10000);

TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);

while(1)

{

if(timerFlag)

{

keyResult = TKY_PollForFilterMode_3_4();

timerFlag = 0;

}

}

}

void TMR0_IRQHandler( void )        // TMR0 定时中断

{

if( TMR0_GetITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END ) )

{

TMR0_ClearITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END );      // 清除中断标志

timerFlag = 1;

}

}