# USB转TTL模块成品

## CH340模块成品一

这是最常见的一种CH340模块了, 芯片为CH340G, PCB板上无3.3V/5V切换, 靠引出脚的短路帽进行切换.

模块的电路图

对这个模块的说明

- VCC连接的是CH340G的VCC Pin脚

- 5V连接的是USB 5V

- 3V3连接的是CH340G的V3, 关于这个Pin脚, V3引脚是芯片内置3.3V的LDO输出引脚, 芯片内部USB电源均来自于V3引脚, 当VCC=5V供电时, V3输出3.3V电压供芯片使用, 官方答复 点击这里

- 如果无短路帽, VCC使用的是USB 5V经两颗1N4148后的电压

- 短路5V和VCC, USB 5V直接加到CH340G的VCC, 两颗1N4148不起作用. 输出的3.3V使用的是CH340G输出的3.3V. 此时CH340工作在5V下

- 短路3V3和VCC, CH340G的VCC使用的就是5V经两颗1N4148降压后电压, 而5V输出的是USB的5V, 此时CH340工作在3.3V下

使用这个模块存在的问题

- 根据前面说明的最后两点, 短路5V和VCC时, 空闲的3.3V输出可以给下位机供电, 但是CH340的TLL电压是5V的, 对浮空的TX进行测量, 可以得到4.8-5V的电压. 这个设计在使用中容易导致各种莫名其妙的问题, 例如连接MCU时, 可能会导致MCU测ADC数值不准, 大部分M0, M0+的MCU都容易受到干扰.

- RX脚电流倒灌. 产生的现象就是, CH340还未上电, RX脚的LED灯已经亮了

问题的解决方法

- 避免TX的干扰, 最简单直接的, TX断开不连接

- 如果必须用TX, 则在TX外串接一个肖特基二极管(例如1N5819), CH340的TX接二极管的负极, 下位机的RX接二极管正极, 这能有效抑制CH340的电压影响

- 正规的处理方法: 输出电压直接从短路帽取电,

  - 3.3V的环境短路帽短路3V3和VCC同时输出3.3V. 5V脚留空

  - 5V的环境短路帽短路5V和VCC同时输出5V, 3V3脚留空

- RX脚避免倒灌, 则在RX外也要串接一个肖特基二极管, CH340 RX接二极管的正极